LE PARCOURS DU DRAGON

## CAHIER DES CHARGES

Le parcours du dragon est un jeu pour enfant (à partir de 6ans). Le but du jeu est de trouver le chemin le plus rapide avec le palet le plus performant et la hauteur de plateau adéquate.

De plus, ce jeu à pour objectif de permettre aux enfants d’expérimenter la physique du glissement à travers un parcours qui s’organise sous la forme d’un jeu ludique. Ceux-ci peuvent donc apprendre tout en s’amusant.

Le parcours étant de différentes matières cela permettra à l’enfant d’exercer son sens du toucher.

| Fonction | Critère | Niveaux |
| --- | --- | --- |
| Attirer l’enfant | - Visuel | - Thème de la chine (décorations évoquant la chine) - Couleurs (rouge, orange, jaune…) - Tête de dragon - Inciter l’enfant à venir avec une phrase et situer le jeu dans un contexte historique ancien |
| Introduir et faire glisser le palet dans le toboggan | - Diamètre de la bouche du dragon - Pente du toboggan | - 5.5 cm de diamètre - Pente de 45 ° |
| Arrivée du palet au niveau du labyrinthe. Manipuler le plateau. | - Hauteur pour l’inclinaison du plateau - Taille du plateau - Epaisseur du plateau - Poid du plateau - Rotation | - Hauteurs : à 15cm et à 7cm - Taille du plateau : 60cm par 60cm - Épaisseur de 3 cm -Sphere de 10cm de diamètre |
| Faire glisser le palet dans le labyrinthe des matières. | - Diamètre du palet - Agencement du labyrinthe - Blocage du palet sur une matière | - Palet de 3 cm de diamètre |
| Sortir le palet du jeu | - Diamètre du trou de sortie | - 6 cm |
| Divertir l’enfant | - Compétition entre les deux enfants - Récompense - Enfant actif - Temps | - Bonbons - L’enfant reste actif on sollicite son toucher et sa vue - 7 minutes |
| Comprendre le jeu facilement | - Simplicité d’utilisation | - Photos montrant les étapes d’utilisations - Choix des hauteurs et des palets. - Voir une solution pour sortir du labyrinthe. |
| Favoriser la réflexion | - Recherche du meilleur moyen de glissement | - Choix du palet ayant la matière adéquate pour faire le parcours facilement. - Choix de la hauteur d’inclinaison du plateau |

## Contraintes

Sécurité :  L’objectif est de pouvoir manipuler sans risque le jeu. Les bouts de plateau ne doivent pas être pointues. Les palets doivent être de bonne taille pour éviter que l’enfant les avales. Le jeu ne doit pas être très lourd. Il ne faut pas de présence de matériaux coupants. Les vis ne doivent pa être dangereuses.

Stabilité du support : La surface d’appuie doit être stable

Coût : Utilisation de matériaux recyclables (plexiglasse, bois, plastique …) et peu coûteux.